MEZURENİN KALİBRASYONU

- Kalibrasyonu yapılacak ölçme aletinin cinsini, adedini, kod numarasını kontrol et

- Kalibrasyon yapmak için gün ışığı alan pencereli bir ortam seç

- Seçilen ortamın sıcaklığının 18°- 22° olmasına özen göster

- Kalibrasyon için yerden 55-80 cm yükseklikte ve zemin ile paralel olan bir masa seç

- Masa yüzeyinin düzgün ve temiz olmasına özen göster

- Ölçü cihazını masaya düzgün ve tamamı temas edecek şekilde yerleştir

- Kullanımdan dolayı ölçme aletinin ölçümü gerçekleştiremeyecek şekilde hasar görüp görmediğini kontrol et, cihaz ölçüm işlemini yapamayacak şekilde ise hurdaya ayır

- Ölçüm değerlerini yaklaşık 30 cm mesafeden oku

- Ölçüm yaparken göz ile ölçülen değerin 90° açı yaptığından emin olarak ölçümü yap ve oku

- Ölçüm değerinde izin verilen hata aralığı

39,5 inch’ de en fazla ± 1/4 inch

100 cm’ de en fazla ± 0,5 cm

Bu değerler dışına çıkan ölçüm cihazını hurdaya ayır

Kalibrasyon etiketi:

a

Kalibrasyon işlemi sonucunda kalibrasyonun geçerlilik

b

süresini gösteren yandaki etiketi doldurup yapıştır. Etiketi

doldururken “a” kısmına kalibrasyon kodunu “b”kısmına

kalibrasyonun yapıldığı tarihi yaz.